招   标   公  示  表

申请单位 ：设备动力部                          2024年 11 月 7 日                          生产 经营002

| 招标编号 | JYGK202411013 | 招标项目名称 | 750m/min拉矫剪切机组液压系统大修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 根据《衡板拉剪液压任务书》和利旧要求，对750m/min拉剪机组液压系统进行大修，为机组的液压件提供液压动力。液压系统分别由液压主站、阀台及连接管路、管件等组成。 |  |  |  |  |
| 技术条款、技术协议 | 详见附件 |  |  |  |  |
| 合同主要条款 | 详见附件 |  |  |  |  |
| 中标模式 | 最低价中标 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 本次招标收取投标保证金0万元，投标人在确认技术条款、技术协议及无误后缴纳投标保证金，领取招标文件；中标后投标保证金转为合同履约保证金，合同履行完毕后无息退还；如未中标则招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 |  |  |  |  |
| 报名条件要求 | 具备伺服液压系统生产或集成能力，同行业内有相应业绩 1.报名单位须将投标保证金银行回单、营业执照、授权委托书、报名联系人身份证、资质文件、业绩复印件、联系方式（电话、电子邮件）发送hbliji@hbisco.com邮箱，备注招标项目名称和招标编号。 2.所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 3. 本项目不允许分包、不接受联合体报价 |  |  |  |  |
| 报名电话 | 15544889948 |  |  | 报名联系人 | 李季 |
| 监督及投诉 | 电话：0318-2128506 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2024年11月11日 |  |  |  |  |

填表人：杜春城

邯钢集团衡水薄板有限责任公司计划为750m/min拉矫剪切机组采购整套液压系统，含设备供应及安装、调试。具体要求如下：

1、液压系统按1套泵站、8套阀台设计，具体要求详见《衡板拉剪液压系统任务书》；

2、按照我公司提供的液压任务书及招标合同的技术文件，设计泵站原理图、液压系统泵站总装图 、8套阀台原理图及总装图；

3、供货范围：液压泵站、阀台、阀组（伺服阀需方自备）、所有液压管路及材料的供货、安装（包括泵站、阀台就位，泵站至阀台、阀台至液压缸所有管路铺设）、调试。其中，管道及管件采用不锈钢材质。

4、负责液压系统冲洗，包括冲洗阀板及滤芯等冲洗用件，达到要求标准。

5、根据我公司提供的利旧清单，制定利旧方案，充分利用以节约投资。

| 利旧清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 来源 | 阀块 | 液压阀 |
| 1 | 酸洗1#开卷 | 10-10-10-10-10-6 阀块 2件 | 10通径 单向阀2件 节流阀6件 6通径节流阀 单向阀个件 |
| 2 | 酸洗卷取 | 10-10-10-10-10-10 阀块 |  |
| 3 | 酸洗矫直 | 6-6-6-6-6-6-6 阀块 2件 |  |
| 4 | 1#脱脂 | 对中泵站 63L/min 0.4m³ |  |
| 5 | 1#脱脂 | 辅助泵站 63L/min 0.9m³ |  |
| 6 | 1#脱脂 | 开卷阀台 10-10-10-10-10-10-6 阀块 | 10通径 单向阀4件 节流阀3件 三位换向阀阀4件 两位换向阀2件 |

6、液压站 （共1套）技术要求如下：

系统工作压力：10Mpa；

系统最大压力：12Mpa；

系统流量：按阀台计算

工作介质：NAS8级46#耐磨液压油；

使用温度：30℃～45℃；

冷却方式：水冷却；

主工作泵组装置：伺服电机泵组（含控制系统）；

备用工作泵装置：普通电机泵组；

液压站每台泵进口管路上配置蝶阀，出口管路上配置单向阀；

各类叠加型功能阀品牌均采用华德产品DC24V；

液压管路的管径不低于流量核算值；

阀台原理图中体现流速、流量及通径；

可以实现本地及远程操作。本地操作时在柜面操作；远程操作时采用PN通讯的方式；

低压电气元件采用施耐德产品（断路器大于63A,可以使用国产名牌）；

每个泵站都配备磁性过滤装置；

液压站所配置的冷却要满足辅助定频电机运行时不超温；

对中阀台及工艺纠偏阀台 每个阀台都配备压油精密过滤装置。

7、主要配套件供货商

| 序号 | 配套件名称 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通阀类 | 北京华德 |  |
| 2 | 伺服电机 | 汇川、台达 |  |
| 3 | 伺服泵 | 宁波住友或同等水平 |  |
| 4 | 柱塞泵 | 贵州力源或同等水平 |  |
| 5 | 电机 | 皖南/贝德或同等水平 |  |

8、工期

供货期：自合同生效后60天；

施工期：15天

9、合同主要条款

（1）签订合同后，支付合同总额的30%作为预付款，合同生效；

（2）设备供应、施工完毕、验收合格，支付合同总额的60%作为验收款；

（3）质保期12个月，自验收合格之日算起；

（4）付款方式：电汇或银行承兑。每次付款前提供相应额度税率为13%的增值税专用发票。